СОВЕТ ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«___» декабря 2019г.										 № __

«О внесении изменений согласно классификатора

видов разрешенного использования земельных

участков в Правила землепользования и застройки

муниципального образования Побединское

сельское поселение Шегарского района Томской области»

На основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Побединского сельского поселения, с учетом итогового документа о результатах публичных слушаний по проекту дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Побединское сельское поселение, состоявшегося 20 декабря 2019 года,

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

- Внести изменения  в статьи 8. 3 – 8.10 Правил землепользования и застройки, согласно

классификатора видов разрешенного использования земельных участков, в отношении к Приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

- Опубликовать настоящее решение в течение 10 дней в периодическом печатном

издании МО Побединское сельское поселение «Информационный бюллетень» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Побединское сельское поселение www.pobedasp.tomsk.ru.

- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Совета

Побединского сельского поселения,

Глава Администрации

Побединского сельского поселения          		                                                              Е.В. Гильд

### Статья 8.3  Градостроительные регламенты- жилая зона.

Ж1- Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(ред. от 29.04.2015 № 91, от 28.04.2017 №150, от 14.07.2017 №158, от 16.11.2018 №65 )

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих и блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж1:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками; блокированные жилые дома с приусадебными земельными участками; магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 50 кв. м. нет в классификаторе личное подсобное хозяйство (ЛПХ); объекты инфраструктуры водоснабжения и водоотведения; огородничество; для индивидуального жилищного строительства блокированная жилая застройка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) предоставление коммунальных услуг ведение огородничества ведение садоводства | хозяйственные постройки; гаражи не более чем на 2 легковые машины, в т.ч. встроенные в 1 этажи жилых домов; открытые места для стоянки не боле 2-х легковых автомобилей; летние кухни; отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности; строения для домашних животных и птицы; отдельно стоящие индивидуальные душевые, бани, сауны расположенные на приусадебных участках; теплицы, оранжереи; надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем); индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; сады, огороды, палисадники; открытые площадки для индивидуальных занятий спортом и физкультурой; сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, приусадебные зеленые насаждения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения. |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| гостиницы не более 20 мест центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения дошкольные и школьные образовательные учреждения фельдшерско-акушерские пункты; аптеки, аптечные пункты площадью не более 50 кв.м. нет в классификаторе; спортплощадки; приемные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т.п.), пошивочные ателье и мастерские до 100 кв.м. парикмахерские; почтовые отделения, отделения связи; предприятия общественного питания не более чем 20 посадочных мест с режимом работы до 23 часов; опорные пункты правопорядка; памятники и памятные знаки. гостиничное обслуживание объекты культурно-досуговой деятельности дошкольное, начальное и среднее общее образование амбулаторно-поликлиническое обслуживание площадки для занятий спортом бытовое обслуживание бытовое обслуживание оказание услуг связи общественное питание обеспечение внутреннего правопорядка историко-культурная деятельность |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне Ж-1:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |
| --- | --- |
| минимальный | 0,02 га |
| максимальный | 0.50 га |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в том числе: |  |
| от красной линии до линии застройки | 5 м |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома до границы соседнего приквартирного участка | 3 м |
| от постройки для содержания скота и птицы до границы соседнего приквартирного участка | 4 м |
| от других построек (бани, гаражи и др.)до границы соседнего приквартирного участка | 1 м |
| от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего приквартирного участка | 4 м |
| от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего приквартирного участка | 2 м |
| от кустарников до границы соседнего приквартирного участка | 1 м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не более 3 этажей |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | 50 % |

Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне Ж1:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1.1 | Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее 5 м, от красной линии проездов – не менее 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Линия застройки должна быть четко выражена, при этом ширина земельных участков («палисадников») от фасада зданий должна быть одинаковой. |
| 1.2 | До границы соседнего приусадебного участка расстояние по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома-3м; от постройки для содержания скота и птицы- 4м; от других построек-1м; от стволов высокорослых деревьев-4м; от среднерослых деревьев-2м; от кустарников-1м. |
| 1.3 | Ограждение земельных участков должно быть: - со стороны улицы - свето-воздухопроницаемой конструкции, единообразными на протяжении одного жилого квартала с обеих сторон улицы, высотой не более 1,8 м. Допускается по согласованию с администрацией МО «Побединское сельское поселение» устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов; - со стороны соседних земельных участков – сетчатые или решетчатые, высотой не более 1,5 м. Ограждения так же могут быть: - дощатые высотой не более 1,8 м, с расстоянием между досками от 5 до 10 см; - штакетные высотой не более 1,2 м; - плетень высотой не более 1,2 м; - сетка - рабица высотой не более 1,8 м; - металлические, пластиковые, бетонные высотой не более 1,8 м. На период строительства жилого дома устанавливается сплошной забор высотой не более 2,0 м. |
| 1.4 | Постройки для скота следует предусматривать на расстоянии не менее 15м от окон жилых помещений. |
| 1.5 | Расстояние от окон жилых комнат усадебных, одно-двухквартирных домов до стен соседнего дома не менее 6м. |
| 1.6 | Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. |
| 1.7 | Расстояние от надворного туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) не менее 25м |
| 1.8 | Запрещается размещать вывески площадью более одного квадратного метра и средств наружной рекламы на фасадах зданий и сооружений, на ограждении территорий без разрешения администрации Побединского сельского поселения. |
| 1.9 | На придомовом участке допускается: — по согласованию с санитарной службой установка небольшого количества действующих пчелиных ульев — не более 5 (при условии обеспечения мер безопасности для смежных домовладельцев (совладельцев), на расстоянии не менее 5 м от границ участка. |

Ж2- Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Зона малоэтажной жилой застройки Ж2 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания повседневного значения и (ограниченно) других видов деятельности.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж2:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| многоквартирные дома не выше 4 этажей; детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние; аптеки; пункты оказания первой медицинской помощи; спортплощадки; залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы; общежития. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; Коммунальное обслуживание; Общежития; Дошкольное, начальное и среднее общее образование; Культурное развитие; | сады, огороды, палисадники; объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные); открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей; подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей; открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| амбулаторно-поликлинические учреждения общей площадью не более 600 кв. м; офисы на 1-2 этажах жилых домов общей площадью не более 400 кв. м (кроме жилых домов, расположенных внутри жилых кварталов); интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребёнка, приюты, ночлежные дома; отделения, участковые пункты милиции; компьютерные центры, интернет-кафе; киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; спортзалы (при условии создания санитарно-защитной зоны не менее 50 м), залы рекреации (с бассейном или без); общественные резервуары для хранения воды; жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; коллективные овощные погреба; парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне Ж-2:

| Площадь земельного участка | в соответствии проектной документацией |
| --- | --- |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 4 |
| минимальное | 1 |
| Высота зданий, сооружений |  |
| максимальная | 16 м |
| минимальная | 4 м |
| Иные показатели |  |
| максимальная высота оград вдоль улиц | 1 м |
| максимальная высота оград между соседними участками | 1 м |
| отступ застройки от красной линии улицы | 5м |

Ж2-П - Зона застройки индивидуальными жилыми домами в санитарно-защитной зоне объектов производственного и специального назначения.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж2-П соответствует видам использования территориальной зоны Ж2 с дополнительные регламенты в соответствии со статьей 9.4. раздела 9 настоящих Правил.

Ж3- Зона жилой застройки специального вида.

Зона жилой застройки специального вида Ж3 выделена для формирования жилых районов с размещением садоводческих и садово-дачных товариществ. Разрешено размещение объектов обслуживания повседневного значения и (ограниченно) других видов деятельности.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж3:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| садовые дома, летние сооружения; сады, огороды; ведение садоводства; | дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.); строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (при соблюдении принципов добрососедства); индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки; емкости для хранения воды на индивидуальном участке; водозаборы; общественные резервуары для хранения воды; помещения для охраны коллективных садов; площадки для мусоросборников; противопожарные водоемы; лесозащитные полосы; детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; физкультурно-оздоровительные сооружения; пункты оказания первой медицинской помощи; открытые гостевые автостоянки. |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| магазины, киоски, лоточная торговля, временные (сезонные) объекты обслуживания населения; постройки для содержания мелких домашних животных (при условии соблюдения минимальных расстояний до домов согласно санитарным нормам в зависимости от вида животных и поголовья). |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне Ж3 не подлежат установлению.

Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне Ж3:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1.1 | Расстояние от застройки на территории садоводческих (дачных) объединений до лесных массивов должно быть не менее 15 м. |
| 1.2 | При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. |
| 1.3 | По границе территории садоводческого (дачного) объединения, как правило, предусматривается ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага и т.д.). Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть: сетчатые или решетчатые высотой до 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов. |
| 1.4 | Хозяйственные постройки следует предусматривать на расстоянии не менее 1м от границы участка. Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках при соблюдении противопожарных требований. |
| 1.5 | Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м. |
| 1.6 | Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ участков. |
| 1.7 | Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью: - при числе участков: до 300 - не менее 25 куб.м; - более 300 - не менее 60 куб.м. |

### Статья 8.4  Градостроительные регламенты- общественно-деловая зона.

О1-Зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Зона делового, общественного и коммерческого назначения О1 выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров населенных пунктов и центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне О1:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| административные и офисные здания; гостиницы, гостевые дома; объекты культурно-зрелищного и досугового назначения; здания, сооружения спортивного и спортивно-зрелищного назначения; объекты торговли продовольственного и непродовольственного назначения; предприятия общественного питания; фирмы по предоставлению услуг населению; учреждения правопорядка и охраны; отделения связи, почтовые отделения. | подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования; дворовые площадки; площадки для сбора мусора; благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; общественные зеленые насаждения; объекты гражданской обороны. |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| жилые дома разных типов (квартирные, блокированные с малыми приусадебными участками, индивидуальные жилые дома с приусадебными участками); объекты религиозного назначения; киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; рынки открытые и закрытые; коммунально-бытовые объекты; объекты пожарной охраны; объекты по хранению автомобилей; размещения объектов, относящихся к V классу вредности по санитарной классификации и соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны не менее 50 м; АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне О1 не подлежат установлению.

Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне О1:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1.1 | Ограждение земельных участков спортивных комплексов, стадионов, катков и других спортивных сооружений должно быть выполнено из стальной сетки, сварных или литых металлических секций или железобетонное решетчатое, высотой не менее 2,0 метра |
| 1.2 | Ограждение открытых спортивных площадок должно быть высотой от 2,0 до 4,5 метров, выполенное из стальной сварной или плетеной сетки. |
| 1.3 | Ограждение предприятий общественного питания, гостиниц может быть в виде живой изгороди или стальной сетки высотой не менее 1,6 метра. |
| 1.4 | Ограждения объектов культурно- зрелищного назначения должны быть высотой не менее 1,6 метра, выполнены из стальной сетки или в виде живой изгороди. |
| 1.5 | При проектировании оград допускается применять также местные материалы (за исключением кирпича) с учетом технической и экономической целесообразности. Применение кирпичной кладки допускается для доборных элементов ограждений, входов и въездов. Живая изгородь представляет собой рядовую (1 - 3 ряда) посадку кустарников и деревьев специальных пород. Выбор пород кустарников и деревьев для живых изгородей следует производить с учетом почвенно-климатических условий. |
| 1.6 | Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. |
| 1.7 | Нормативы вместимости объектов делового, общественного и коммерческого назначения определяются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 1.8 | Для культовых и религиозных зданий и сооружений - минимальная площадь земельных участков - 300 кв. м; - максимальный процент застройки - 40; - максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 50 м; |
| 1.9 | Размещение объектов пожарной охраны допускается с отступом от красной линии 10 метров, от стен жилых зданий расстояние определяется в соответствии с НПБ 101 – 95. |
| 1.10 | Размещение объектов, относящихся к V классу вредности по санитарной классификации и соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны не менее 50 м осуществляется при соблюдении следующих параметров: -минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000 /3000 кв. м; - максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; - максимальный процент застройки в границах участка - 60; - максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; Величине грузооборота (принимаемая по большему из двух грузопотоков - прибытия или отправления): - автомобилей в сутки: до 2; - расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 м. |
| 1.11 | Максимальная высота линейных сетей инженерной технического обеспечения– до 6 м., за исключением вышек связи, опор ЛЭП и иных подобных объектов. |

О2- Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения.

Зона О2 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий социального и коммунально-бытового назначения.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне О2:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| учреждения здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учреждения; учреждения школьного и дошкольного образования; органы социального обеспечения населения; предприятия коммунально-бытового назначения по обслуживанию населения; коммунальные предприятия – жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; многофункциональные здания комплексного обслуживания населения; диспансеры всех типов. | подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; парковки перед объектами здравоохранения, социального обеспечения и обслуживания населения; дворовые площадки; коммунально-хозяйственные площадки; площадки для сбора мусора; благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; общественные зеленые насаждения; объекты гражданской обороны; объекты пожарной охраны; здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения. |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| культовые здания и сооружения; мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки; временные павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания населения; малоэтажные жилые дома для персонала, общежития |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне О2 не подлежат установлению.

Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне О2:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1.1 | Ограждения земельных участков общеобразовательных учреждений: ограждение должно быть выполнено из стальной сетки, высотой не менее 1,5 метра и вдоль него зеленые насаждения. |
| 1.2 | Ограждения земельных участков детских садов, яслей: ограждение из стальной сетки или железобетонное решетчатое и полосой зеленых насаждений, высотой не менее 1,6 метра |
| 1.3 | Расстояние от зданий дошкольных общеобразовательных учреждений и общеобразовательных школ до красной линии не менее 10м, до стен жилых домов- исходя из норм инсоляции, освещенности и противопожарным нормам, в соответствии с СП 35-103-2001. |
| 1.4 | Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. |
| 1.5 | Площадь земельного участка для вновь строящихся ДОУ с отдельно стоящим зданием принимается из расчета 40 м2 на 1 место, при вместимости до 100 мест - 35 м2 на 1 место; для встроенного здания ДОУ при вместимости более 100 мест - не менее 29 м2 на 1 место. |
| 1.6 | Дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) следует размещать в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.1249-03. |
| 1.7 | Лечебные учреждения размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.1375-03 |
| 1.8 | Нормативы вместимости объектов социального и коммунально-бытового назначения определяются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 1.9 | Минимально допустимое расстояние от окон жилых зданий до площадок: - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; - для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; - для хозяйственных целей - не менее 20 м; |
| 1.10 | Максимальная высота линейных сетей инженерной технического обеспечения– до 6 м., за исключением вышек связи, опор ЛЭП и иных подобных объектов. |

О3- Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Зона О3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммерческой застройки непроизводственного назначения и обслуживающих центров в промышленных районах, в местах расположения производственных и коммунально-складских баз. Особенностью зоны является сочетание объектов, связанных с обеспечением производственной и другой деятельности и обслуживающих, коммерческих объектов местного значения.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне О3:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| объекты складского назначения различного профиля; торговые комплексы, магазины при производственных предприятиях и объектах малого предпринимательства; склады – магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и мелкооптовой торговли; информационные центры, службы оформления заказов; предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, рестораны); пункты охраны и чрезвычайных ситуаций; рынки различного назначения; автобазы. | выставки товаров; рекламные агентства; офисы; объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); гостиницы; площадки для сбора мусора. |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; объекты хранения автомобилей; размещения объектов, относящихся к V классу вредности по санитарной классификации и соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны не менее 50 м; общежития, связанные с производством; ветеринарные лечебницы; общественные туалеты; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне О3 не подлежат установлению.

Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне О3:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1.1 | Ветеринарные лечебницы с содержанием животных имеют санитарно- защитную зону 100м. |
| 1.2 | Размещение объектов, относящихся к V классу вредности по санитарной классификации и соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны не менее 50 м осуществляется при соблюдении следующих параметров: -минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000 /3000 кв. м; - максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; - максимальный процент застройки в границах участка - 60; - максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; Величине грузооборота (принимаемая по большему из двух грузопотоков - прибытия или отправления): - автомобилей в сутки: до 2; - расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 м. |
| 1.3 | Максимальная высота линейных сетей инженерной технического обеспечения– до 6 м., за исключением вышек связи, опор ЛЭП и иных подобных объектов. |
| 1.4 | Нормативы вместимости объектов делового, общественного и коммерческого назначения определяются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 1.5 | Меткооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров и многофункциональные комплесы имеют санитарно-защитную зону 50м. |
| 1.6 | Размещение земельных участков под склады определяется в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 1.7 | Расстояния от объектов хранения автомобилей определяются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |

О4- Общественно-деловая зона специального вида.

Зона О4 выделена для обеспечения правовых условий формирования зон специального использования.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне О4:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| религиозные объекты; мемориальные и памятные сооружения и объекты; объекты, сопутствующие отправлению культа; жилые дома церковного причта; мастерские и хозяйственные службы. | автостоянки, парковки; дворовые площадки; коммунально-хозяйственные площадки; площадки для сбора мусора; благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; общественные зеленые насаждения; объекты гражданской обороны; объекты пожарной охраны; здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения. |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| временные павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания прихожан; специализированные магазины, предприятия общественного питания. |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне О4 не подлежат установлению.

### Статья 8.5  Градостроительные регламенты- производственная  зона.

П1- Зона размещения предприятий 4 класса санитарной опасности.

Зона П1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз IV класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 100 м, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне П1:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| производственные предприятия IV класса вредности различного профиля теплицы различного профиля; гаражи различного назначения; объекты технического обслуживания автомобилей; объекты складского назначения различного профиля объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; офисы, административные службы; проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории; предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий; объекты охраны различного назначения. | открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; общественные зеленые насаждения |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| АЗС; учреждения здравоохранения для обслуживания персонала; отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, магазины мелкорозничной торговли площадью до 150 кв. м; предприятия общественного питания связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий; антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне П1 не подлежат установлению.

П2- Зона размещения предприятий 5 класса санитарной опасности.

Зона П2 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственных предприятий V класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 50 м, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне П2:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| производственные предприятия V класса вредности различного профиля; объекты складского назначения различного профиля; объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; офисы, административные службы; проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории; предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий; объекты охраны различного назначения. | открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; общественные зеленые насаждения |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| АЗС; учреждения здравоохранения для обслуживания персонала; отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, магазины мелкорозничной торговли площадью до 150 кв. м; предприятия общественного питания связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий; антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон. |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне П2 не подлежат установлению.

П3- Коммунально-складская зона

Зона П3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-складских предприятий и складских баз, с низкими уровнями шума и загрязнения.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне П3:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| коммунально-складские объекты различного профиля; гаражи различного назначения; объекты складского и перегрузочного назначения различного профиля. | объекты охраны различного назначения; открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей; благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; общественные зеленые насаждения. |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| АЗС; учреждения здравоохранения для обслуживания персонала; отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, магазины мелкорозничной торговли площадью до 150 кв. м; предприятия общественного питания связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий; антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; аварийно -спасательные службы. |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне П3 не подлежат установлению.

### Статья 8.6  Градостроительные регламенты- зона инженерной инфраструктуры.

И-Зона инженерной инфраструктуры.

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной  инфраструктуры, в том числе для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также территорий, необходимых для их технического обслуживания и охраны, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Территории зон инженерной инфраструктуры, как правило, относятся к территориям общего пользования, за исключением земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям трубопроводного транспорта для осуществления возложенных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, развитию подземных и наземных зданий, строений и сооружений.

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки в границах линейных объектов, действие градостроительного регламента не распространяется. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами. Для проектирования и использования инженерной инфраструктуры применяются правила действующих технических регламентов, национальных стандартов и норм.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне И:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| объекты инфраструктуры газоснабжения; объекты инфраструктуры водоснабжения и водоотведения; объекты инфраструктуры электроснабжения; объекты инфраструктуры связи; объекты инфраструктуры теплоснабжения. | ограждение в установленных случаях; установка информационных знаков; благоустройство территории в установленных случаях; подъезды и проезды к объектам; |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне И не подлежат установлению.

### Статья 8.7  Градостроительные регламенты- зона транспортной инфраструктуры.

Т- Зона транспортной инфраструктуры

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Т:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| автодороги различных категорий, развязки, мосты, иные транспортные инженерные сооружения; посты ГИБДД; автозаправочные станции с объектами обслуживания (магазины, кафе); станции технического обслуживания легковых автомобилей, придорожные сервисы; автовокзалы, автостанции, железнодорожные вокзалы; остановочные павильоны, привокзальные площади, пироны; объекты железнодорожного транспорта; диспетчерские пункты и прочие сооружения по организации движения. | вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, гостевые автостоянки, парковки; площадки для сбора мусора; сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения; благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; объекты гражданской обороны; объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.); привокзальные гостиницы; привокзальные объекты торговли и общественного питания. |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| логистические центры; торговые центры, специализированные автосалоны; мемориальные комплексы, памятники и памятные знаки; жилые дома для работников железной дороги; складские помещения; |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне Т не подлежат установлению.

Т1- Зона транспортной инфраструктуры

В зону транспортной инфраструктуры Т1 входят улицы, переулки, проезды и иные коммуникационные территории, ограниченные красными линиями, а также объекты транспортной инфраструктуры: стоянки, парковки, автобусные станции и остановки, автотранспортные предприятия и т.д.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Т1

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| улицы, переулки, проезды остановочные павильоны; отстойно-разворотные площадки общественного транспорта; объекты технического обслуживания автомобилей; автозаправочные станции с объектами обслуживания (магазины, кафе); автостоянки, парковки; | вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; площадки для сбора мусора; сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения; благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; объекты гражданской обороны; объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.). |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| киоски и павильоны ярмарочной торговли; временные (сезонные) сооружения; мемориальные комплексы, памятники и памятные знаки. |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне Т1  не подлежат установлению.

- Статья 8.8  Градостроительные регламенты- зона сельскохозяйственного использования.

Сх1-Зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно части 6 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Сх1:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| Поля и участки для выращивания сельхозпродукции; Луга, пастбища; Личные подсобные хозяйства. | Ведение дачного хозяйства. |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне СХ1 не подлежат установлению.

Сх2- Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения.

Зона сельскохозяйственного использования Сх2 выделена для обеспечения правовых условий формирования сельскохозяйственных предприятий. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию сельскохозяйственной деятельности.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Сх2

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| ферма различного назначения; склады; санитарно-технические сооружения; элеваторы; бойни мелких и крупных животных; тепличные и парниковые хозяйства. | здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования предприятия; объекты инженерной инфраструктуры |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне СХ2 не подлежат установлению.

Сх3- Зона сельскохозяйственных угодий

Зона сельскохозяйственного использования Сх3 предназначена для сохранения земель сельскохозяйственного использования, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости, до момента принятия решения об изменении их назначения соответствующими органами.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Сх3:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| огороды; теплицы; луга, пастбища, сенокосы; пустыри. | подъезды, проезды, разворотные площадки; защитные лесополосы |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне СХ3 не подлежат установлению.

Сх4- Зона древесно-кустарниковой растительности в составе зоны сельскохозяйственного использования.

Зона сельскохозяйственного использования Сх4 предназначена для выделения территорий древесно-кустарниковых насаждений из составе зоны сельскохозяйственных угодий и предотвращения их занятия другими видами деятельности, до момента принятия решения об изменении их вида использования соответствующими органами.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Сх4

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| защитные лесополосы; многолетние древесно-кустарниковые насаждения. | подъезды, проезды, разворотные площадки. |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне СХ4 не подлежат установлению.

### Статья 8.9  Градостроительные регламенты- зона рекреационного назначения.

Р- Зона общественных рекреационных территорий

В состав зоны рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| Рекреационная и культурно-оздоровительная деятельность Создание условий для отдыха населения с учетом того, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды; Посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений. | Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; Летние театры, эстрады; Элементы благоустройства, малые архитектурные формы; Общественные туалеты; Сети инженерно-технического обеспечения; Лесные насаждения. |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| Пункты полиции, охраны; Тренировочные базы; Санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха; Детские оздоровительные лагеря; Пляжи; Киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания; Открытые спортивные и игровые площадки; Велотреки; Пункты оказания первой медицинской помощи; Объекты пожарной охраны; Спасательные станции; Места временного хранения транспортных средств (не ближе чем на расстоянии водоохраной зоны от водоема); Площадки для выгула собак; Места для пикников. |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне Р не подлежат установлению.

Р1- Зона парков, скверов, бульваров и набережных

Зона общественных рекреационных территорий Р1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне Р не подлежат установлению.

Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне Р1:

| Наименование территории | Ед.изм | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Парки |  |  |
| Территория парка, общая площадь | га | 10-15 |
| территории зеленых насаждений и водоемов | % | 65 – 70 |
| Аллеи, дорожки, площадки | % | 25 - 28 |
| Здания и сооружения (8 м) | % | 5 – 7 |
| Максимальная высота зданий и сооружений | м | 8 |
| Скверы |  |  |
| Территория сквера, общая площадь | га | 0,5 до 2,0 |
| Территории зеленых насаждений и водоемов | % | 60 - 80 |
| Аллеи, дорожки, площадки | % | 40 – 20 |
| Здания и сооружения | % | запрещены |
| Бульвары шириной 18 – 25 м. |  |  |
| Территории зеленых насаждений и водоемов | % | 70-75 |
| Аллеи, дорожки, площадки | % | 30 - 25 |
| Здания и сооружения | % | запрещены |
| Бульвары шириной 25 – 50 м. |  |  |
| Территории зеленых насаждений и водоемов | % | 75 - 80 |
| Аллеи, дорожки, площадки | % | 23 - 17 |
| Здания и сооружения | % | 2 - 3 |
| Пляжи |  |  |
| Территории зеленых насаждений и водоемов | % | 20-40 |
| Аллеи, дорожки, площадки | % | 3-5 |
| Здания и сооружения | % | 5-8 |

Р2 -Зона размещения объектов отдыха и туризма

Градостроительный регламент зоны размещения объектов, предназначенных для отдыха, туризма, физической культуры и спорта Р2

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р2:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| - Санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха; - Детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений; - Тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки; - Спортклубы, яхтклубы, лодочные станции; - Гостиницы; мотели, кемпинги, - Физкультурно-спортивные здания и сооружения - Купальные плавательные и спортивные бассейны общего пользования, - Спортивно-оздоровительные центры; - Бани, сауны - Аптечные пункты; - Предприятия общественного питания; - Здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка; - Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - Гостевые автостоянки, парковки, - Площадки для сбора мусора - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; - Спортплощадки; - Игровые площадки, площадки для национальных игр; - Места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; - Пляжи; - Общественные туалеты, душевые - Общественные зеленые насаждения - Объекты гражданской обороны, - Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.); - Реклама и объекты оформления в специально отведенных местах |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| - Жилые дома сезонного проживания, - Культовые здания и сооружения; - Временные павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания; - Пожарное депо на 1 автомобиль |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне Р2 не подлежат установлению.

Р2 -В - Зона размещения объектов предназначенных для отдыха и туризма в водоохраной зоне.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р2-В соответствует видам использования территориальной зоны Р2 с дополнительные регламенты в соответствии со статьей 9.1. раздела 9 настоящих Правил.

Р2 -Пр - Зона размещения объектов предназначенных для отдыха и туризма в зоне прибрежной защитной полосы.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р2-Пр соответствует видам использования территориальной зоны Р2 с дополнительные регламенты в соответствии со статьей  9.2. раздела 9 настоящих Правил.

Р2 -Ив - Зона размещения объектов предназначенных для отдыха и туризма в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р2-Ив соответствует видам использования территориальной зоны Р2 с дополнительные регламенты в соответствии со статьей 9.3.  раздела 9 настоящих Правил.

Р2 -Оз - Зона размещения объектов предназначенных для отдыха и туризма в охранной зоне объектов инженерной инфраструктуры.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р2-Оз соответствует видам использования территориальной зоны Р2 с дополнительные регламенты в соответствии со статьей 9.7. раздела 9 настоящих Правил.

Р2 -Ср - Зона размещения объектов предназначенных для отдыха и туризма в зоне санитарного разрыва (санитарная полоса отчуждения).

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р2-Ср соответствует видам использования территориальной зоны Р2 с дополнительные регламенты в соответствии со статьей 9.5. раздела 9 настоящих Правил.

### Статья 8.10  Градостроительные регламенты- зона специального назначения.

Сп1- Зона специального назначения, связанная с захоронениями.

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального назначения (кладбищ), а также складирования и захоронения отходов и для размещения режимных объектов федерального и регионального значения.

На территориях зон специального назначения не допускается размещение объектов, относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон.

На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, действующих норм и правил.

В состав территорий зон специального назначения включаются охранные зоны, установленные в соответствии со специальными нормативами. Земельные участки в пределах охранных зон у собственников (пользователей), использующих эти участки с нарушением правового режима, подлежат изъятию в установленном действующим законодательством порядке.

Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с учетом СанПиН 2.1.1279-03, санитарных правил устройства и содержания кладбищ и в соответствии с требованиями ст. 9.4.  настоящих Правил.

Сп1 -Зона специального назначения, связанная с захоронениями.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Сп1:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| кладбища; объекты, связанные с отправлением культа; крематории; скотомогильники (открытые и закрытые); полигоны ТБО, свалки. | вспомогательные здания и сооружения, связанные с ведущим видом использования; здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения; автостоянки, парковки; площадки для сбора мусора сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения; общественные туалеты; благоустройство территорий; подъезды. |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| культовые здания и сооружения; киоски, временные павильоны розничной торговли; объекты пожарной охраны; пункты полиции. |  |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне Сп1 не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне Сп1:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1.1 | Не разрешается размещать кладбища на территориях: - первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников; - первой зоны санитарной охраны курортов; - со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; - на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. |
| 1.2 | Кладбища традиционного захоронения располагаются на расстоянии 6 м. до красных линий и на расстоянии 100м до стен жилых домов, учреждений образования и здравоохранения (при занимаемой площади до 10 га). |
| 1.3 | Санитарно-защитная зона от закрытых и сельских кладбищ составляет 50м. |
| 1.4 | Площадь зеленых насаждений (деревьев и кустарников) должна составлять не менее 20% от территории кладбища. |
| 1.5 | Скотомогильники (биотермические ямы) располагаются на сухом возвышенном участке земли площадью не более 600кв.м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2м от поверхности земли. |
| 1.6 | Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохраной, лесопарковой и заповедной зонах запрещается. |
| 1.7 | Полигон ТБО размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигон на территории оврагов, начиная с его верховья, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы. |
| 1.8 | Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине не менее 2 м. Не используются по полигоны болота глубиной более 1м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. |
| 1.9 | Ограничения по размещению ТБО установлены в настоящих Правилах в ст.9.4. |